山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   24   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.24 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.36 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-24 | 01:00 | 9.34 | 83.01 | 321.6 |
|  | 02:00 | 9.32 | 75.94 | 449.9 |
|  | 03:00 | 9.34 | 71.97 | 479.3 |
|  | 04:00 | 9.33 | 73.94 | 449.7 |
|  | 05:00 | 9.33 | 73.11 | 424.8 |
|  | 06:00 | 9.32 | 77.35 | 475.3 |
|  | 07:00 | 9.35 | 82.01 | 436.7 |
|  | 08:00 | 9.33 | 78.46 | 493.6 |
|  | 09:00 | 9.31 | 72.69 | 500.9 |
|  | 10:00 | 9.27 | 74.86 | 474.5 |
|  | 11:00 | 9.25 | 69.29 | 389.3 |
|  | 12:00 | 9.03 | 54.44 | 421.4 |
|  | 13:00 | 9.20 | 79.72 | 498.2 |
|  | 14:00 | 9.12 | 77.01 | 489.7 |
|  | 15:00 | 9.25 | 78.09 | 476.8 |
|  | 16:00 | 9.25 | 78.24 | 537.6 |
|  | 17:00 | 9.13 | 75.68 | 453.9 |
|  | 18:00 | 9.23 | 75.56 | 489.0 |
|  | 19:00 | 9.23 | 80.11 | 437.4 |
|  | 20:00 | 9.28 | 97.40 | 433.0 |
|  | 21:00 | 9.24 | 80.73 | 444.1 |
|  | 22:00 | 9.04 | 80.58 | 448.2 |
|  | 23:00 | 9.14 | 76.17 | 422.0 |
|  | 24:00 | 9.29 | 76.54 | 422.6 |
| 平均 |  | 9.25 | 76.79 | 452.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |