山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   4   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.4 | 总排口 | 手工 | COD | 35 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.24 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-4 | 01:00 | 9.39 | 61.42 | 403.1 |
|  | 02:00 | 9.34 | 59.59 | 404.3 |
|  | 03:00 | 9.42 | 63.18 | 446.6 |
|  | 04:00 | 9.53 | 56.70 | 415.2 |
|  | 05:00 | 9.68 | 54.90 | 407.0 |
|  | 06:00 | 9.72 | 67.52 | 453.0 |
|  | 07:00 | 9.72 | 75.46 | 432.2 |
|  | 08:00 | 9.73 | 72.43 | 408.9 |
|  | 09:00 | 9.69 | 73.74 | 447.8 |
|  | 10:00 | 9.65 | 70.47 | 87.99 |
|  | 11:00 | 9.74 | 60.01 | 311.5 |
|  | 12:00 | 9.76 | 51.67 | 295.1 |
|  | 13:00 | 9.79 | 52.73 | 300.3 |
|  | 14:00 | 9.69 | 61.72 | 408.6 |
|  | 15:00 | 9.58 | 54.76 | 399.3 |
|  | 16:00 | 9.71 | 75.06 | 334.7 |
|  | 17:00 | 10.02 | 73.00 | 231.3 |
|  | 18:00 | 9.87 | 74.03 | 273.2 |
|  | 19:00 | 10.06 | 75.54 | 447.8 |
|  | 20:00 | 10.09 | 73.08 | 480.2 |
|  | 21:00 | 10.09 | 74.29 | 479.8 |
|  | 22:00 | 10.01 | 72.14 | 439.1 |
|  | 23:00 | 10.02 | 73.41 | 431.1 |
|  | 24:00 | 9.89 | 82.63 | 442.7 |
| 平均 |  | 9.76 | 67.06 | 382.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |