山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   45   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.5 | 总排口 | 手工 | COD | 33 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.04 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-5 | 01:00 | 9.72 | 76.48 | 395.0 |
|  | 02:00 | 9.68 | 77.73 | 384.6 |
|  | 03:00 | 9.73 | 74.12 | 441.1 |
|  | 04:00 | 9.59 | 79.82 | 401.7 |
|  | 05:00 | 9.70 | 68.42 | 440.0 |
|  | 06:00 | 9.73 | 74.46 | 453.3 |
|  | 07:00 | 9.62 | 64.51 | 436.8 |
|  | 08:00 | 9.79 | 69.68 | 422.1 |
|  | 09:00 | 9.86 | 65.74 | 430.3 |
|  | 10:00 | 9.98 | 57.31 | 497.9 |
|  | 11:00 | 9.96 | 241.8 | 306.8 |
|  | 12:00 | 9.87 | 61.44 | 469.8 |
|  | 13:00 | 9.76 | 48.45 | 446.7 |
|  | 14:00 | 9.75 | 78.70 | 451.0 |
|  | 15:00 | 9.71 | 71.28 | 448.1 |
|  | 16:00 | 9.65 | 82.38 | 379.4 |
|  | 17:00 | 9.65 | 75.48 | 123.1 |
|  | 18:00 | 9.87 | 72.18 | 173.5 |
|  | 19:00 | 9.97 | 77.02 | 441.8 |
|  | 20:00 | 10.02 | 70.96 | 429.2 |
|  | 21:00 | 10.02 | 66.48 | 428.4 |
|  | 22:00 | 9.91 | 38.73 | 496.4 |
|  | 23:00 | 9.76 | 55.03 | 477.4 |
|  | 24:00 | 9.74 | 72.90 | 517.5 |
| 平均 |  | 9.79 | 75.88 | 412.2 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |