山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.12 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.13 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-12 | 01:00 | 10.01 | 82.50 | 505.9 |
|  | 02:00 | 10.01 | 76.12 | 505.7 |
|  | 03:00 | 10.03 | 84.28 | 514.1 |
|  | 04:00 | 10.07 | 77.01 | 473.3 |
|  | 05:00 | 10.08 | 86.08 | 449.8 |
|  | 06:00 | 10.14 | 72.96 | 505.9 |
|  | 07:00 | 10.08 | 64.46 | 498.3 |
|  | 08:00 | 10.11 | 70.81 | 503.1 |
|  | 09:00 | 10.12 | 63.34 | 484.2 |
|  | 10:00 | 10.07 | 80.68 | 190.6 |
|  | 11:00 | 10.00 | 70.53 | 241.7 |
|  | 12:00 | 9.79 | 70.11 | 257.5 |
|  | 13:00 | 9.88 | 44.84 | 467.5 |
|  | 14:00 | 10.00 | 60.02 | 484.2 |
|  | 15:00 | 10.01 | 75.94 | 391.0 |
|  | 16:00 | 10.07 | 92.27 | 294.3 |
|  | 17:00 | 9.99 | 99.92 | 292.1 |
|  | 18:00 | 9.94 | 88.61 | 416.1 |
|  | 19:00 | 9.87 | 89.35 | 402.4 |
|  | 20:00 | 9.98 | 87.81 | 483.0 |
|  | 21:00 | 9.97 | 84.23 | 462.0 |
|  | 22:00 | 9.90 | 88.83 | 465.9 |
|  | 23:00 | 9.86 | 82.36 | 550.4 |
|  | 24:00 | 9.79 | 78.50 | 479.0 |
| 平均 |  | 9.99 | 77.98 | 429.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |