山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-12 | 01:00 | 26.51 | 2.26 | 423.92 |
|  | 02:00 | 26.5 | 0.71 | 401.15 |
|  | 03:00 | 26.46 | 1.15 | 391.25 |
|  | 04:00 | 26.51 | 38.85 | 379.49 |
|  | 05:00 | 26.38 | 3.18 | 411.46 |
|  | 06:00 | 26.38 | 11.51 | 384.42 |
|  | 07:00 | 26.47 | 5.29 | 377.78 |
|  | 08:00 | 26.5 | 13.46 | 330.83 |
|  | 09:00 | 26.56 | 2.91 | 437.94 |
|  | 10:00 | 26.78 | 26.07 | 396.93 |
|  | 11:00 | 26.85 | 11.67 | 365.94 |
|  | 12:00 | 26.95 | 7.66 | 400.36 |
|  | 13:00 | 27.03 | 8.68 | 412.31 |
|  | 14:00 | 27.04 | 5.95 | 411.47 |
|  | 15:00 | 27.07 | 29.91 | 445.23 |
|  | 16:00 | 26.93 | 2.79 | 374.1 |
|  | 17:00 | 26.92 | 15.77 | 372.11 |
|  | 18:00 | 26.88 | 0.35 | 415.73 |
|  | 19:00 | 26.94 | 1.91 | 355.84 |
|  | 20:00 | 26.91 | 0.3 | 474.98 |
|  | 21:00 | 26.79 | 1.63 | 422.48 |
|  | 22:00 | 26.74 | 4.69 | 415.38 |
|  | 23:00 | 26.69 | 0.61 | 381.83 |
|  | 24:00 | 26.73 | 5.42 | 387.34 |
| 平均 |  | 26.73 | 8.45 | 398.76 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.57 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 72 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟