山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-18 | 日均值 | 23.17 | 12.7 | 8.24 | 47.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-18 锅炉 | 0:00 |  | 3.433 | 6.464 |  |
|  | 1:00 |  | 4.028 | 6.725 |  |
|  | 2:00 |  | 4.289 | 7.307 |  |
|  | 3:00 |  | 4.551 | 6.163 |  |
|  | 4:00 |  | 4.329 | 6.194 |  |
|  | 5:00 |  | 5.018 | 7.592 |  |
|  | 6:00 |  | 3.908 | 7.838 |  |
|  | 7:00 |  | 4.387 | 6.307 |  |
|  | 8:00 |  | 3.994 | 8.892 |  |
|  | 9:00 |  | 3.581 | 6.944 |  |
|  | 10:00 |  | 4.42 | 6.13 |  |
|  | 11:00 |  | 4.409 | 7.644 |  |
|  | 12:00 |  | 7.534 | 7.539 |  |
|  | 13:00 |  | 3.399 | 7.203 |  |
|  | 14:00 |  | 3.516 | 7.612 |  |
|  | 15:00 |  | 3.635 | 7.769 |  |
|  | 16:00 |  | 5.234 | 5.918 |  |
|  | 17:00 |  | 4.838 | 5.917 |  |
|  | 18:00 |  | 2.994 | 7.094 |  |
|  | 19:00 |  | 3.844 | 5.688 |  |
|  | 20:00 |  | 3.758 | 6.245 |  |
|  | 21:00 |  | 3.759 | 6.927 |  |
|  | 22:00 |  | 4.99 | 7.058 |  |
|  | 23:00 |  | 5.338 | 7.745 |  |
| 日均值 |  |  | 4.30 | 6.95 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |