山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-23 | 日均值 | 26.73 | 11.37 | 8.53 | 36.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-23 锅炉 | 0:00 |  | 3.724 | 215.41 |  |
|  | 1:00 |  | 3.676 | 209.61 |  |
|  | 2:00 |  | 4.587 | 195.34 |  |
|  | 3:00 |  | 2.979 | 189.45 |  |
|  | 4:00 |  | 3.537 | 221.31 |  |
|  | 5:00 |  | 3.92 | 254.68 |  |
|  | 6:00 |  | 2.931 | 303.89 |  |
|  | 7:00 |  | 5.346 | 244.65 |  |
|  | 8:00 |  | 3.979 | 321.15 |  |
|  | 9:00 |  | 176.23 | 284.49 |  |
|  | 10:00 |  | 217.99 | 244.65 |  |
|  | 11:00 |  | 239.75 | 315.32 |  |
|  | 12:00 |  | 261.42 | 332.81 |  |
|  | 13:00 |  | 162.25 | 285.43 |  |
|  | 14:00 |  | 103.79 | 299.41 |  |
|  | 15:00 |  | 163.24 | 385.76 |  |
|  | 16:00 |  | 183.54 | 391.42 |  |
|  | 17:00 |  | 73.473 | 376.44 |  |
|  | 18:00 |  | 49.198 | 392.53 |  |
|  | 19:00 |  | 30.96 | 298.12 |  |
|  | 20:00 |  | 30.873 | 254.31 |  |
|  | 21:00 |  | 5.932 | 189.54 |  |
|  | 22:00 |  | 3.744 | 211.05 |  |
|  | 23:00 |  | 3.908 | 205.49 |  |
| 日均值 |  |  | 72.54 | 275.93 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |