山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-19 | 日均值 | 16 | 8.1 | 8.24 | 35.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-19 锅炉 | 0:00 |  | 53.79 | 174.89 |  |
|  | 1:00 |  | 119.58 | 162.96 |  |
|  | 2:00 |  | 10.82 | 124.05 |  |
|  | 3:00 |  | 6.82 | 158.67 |  |
|  | 4:00 |  | 6.67 | 112.74 |  |
|  | 5:00 |  | 4.71 | 147.64 |  |
|  | 6:00 |  | 10.89 | 172.44 |  |
|  | 7:00 |  | 9.37 | 189.17 |  |
|  | 8:00 |  | 8.59 | 182.29 |  |
|  | 9:00 |  | 7.83 | 198.51 |  |
|  | 10:00 |  | 7.43 | 174.07 |  |
|  | 11:00 |  | 134.72 | 182.67 |  |
|  | 12:00 |  | 112.76 | 199.56 |  |
|  | 13:00 |  | 103.13 | 205.26 |  |
|  | 14:00 |  | 47.15 | 180.11 |  |
|  | 15:00 |  | 17.88 | 192.50 |  |
|  | 16:00 |  | 6.73 | 176.17 |  |
|  | 17:00 |  | 8.97 | 191.56 |  |
|  | 18:00 |  | 56.10 | 227.09 |  |
|  | 19:00 |  | 13.81 | 213.76 |  |
|  | 20:00 |  | 11.40 | 228.55 |  |
|  | 21:00 |  | 61.17 | 253.51 |  |
|  | 22:00 |  | 50.78 | 241.50 |  |
|  | 23:00 |  | 12.51 | 244.71 |  |
| 日均值 |  |  | 36.81 | 188.93 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |

2014年第一季度厂界噪声监测结果

| 测点序号 | 等效声级Leq（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间噪声 | 夜间噪声 |
|  | 2月27日 | 2月27日 |
| 1# | 49.3 | 45.7 |
| 2# | 50.1 | 46.2 |
| 3# | 52.4 | 49.6 |
| 4# | 51.8 | 50.4 |
| 5# | 54.3 | 52 |
| 6# | 52.1 | 51.2 |
| 测值范围 | 49.3~54.3 | 45.7~52 |
| 达标率（%） | 100 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 标准值 | 65 dB | 55 dB |