山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-20 | 日均值 | 10.93 | 10 | 8.31 | 39.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-20 锅炉 | 0:00 | 18.255 | 46.512 | 241.37 |  |
|  | 1:00 | 18.429 | 7.669 | 216.85 |  |
|  | 2:00 | 19.099 | 6.402 | 179.48 |  |
|  | 3:00 | 19.48 | 6.657 | 185.14 |  |
|  | 4:00 | 19.563 | 11.019 | 243.84 |  |
|  | 5:00 | 21.812 | 8.847 | 241.36 |  |
|  | 6:00 | 21.112 | 37.367 | 205.44 |  |
|  | 7:00 | 21.25 | 47.419 | 165.21 |  |
|  | 8:00 | 19.228 | 57.623 | 309.55 |  |
|  | 9:00 | 15.87 | 49.538 | 411.74 |  |
|  | 10:00 | 15.046 | 59.235 | 345.42 |  |
|  | 11:00 | 14.139 | 55.056 | 219.95 |  |
|  | 12:00 | 14.413 | 5.59 | 166.24 |  |
|  | 13:00 | 12.885 | 6.4 | 86.766 |  |
|  | 14:00 | 12.413 | 8.923 | 6.737 |  |
|  | 15:00 | 12.411 | 6.287 | 6.439 |  |
|  | 16:00 | 12.92 | 6.616 | 7.672 |  |
|  | 17:00 | 13.176 | 6.47 | 6.143 |  |
|  | 18:00 | 13.709 | 34.898 | 50.446 |  |
|  | 19:00 | 14.152 | 28.633 | 71.121 |  |
|  | 20:00 | 16.635 | 8.096 | 64.488 |  |
|  | 21:00 | 17.594 | 7.627 | 85.858 |  |
|  | 22:00 | 18.394 | 6.899 | 93.675 |  |
|  | 23:00 | 18.48 | 7.476 | 165.48 |  |
| 日均值 |  | 16.69 | 21.97 | 157.35 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |