山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-1 | 日均值 | 22.27 | 2.63 | 8.28 | 34.5 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-1 锅炉 | 0:00 | 1.942 | 4.588 | 237.35 |  |
|  | 1:00 | 2.075 | 6.936 | 251.11 |  |
|  | 2:00 | 1.999 | 6.893 | 202.22 |  |
|  | 3:00 | 1.912 | 4.772 | 177.14 |  |
|  | 4:00 | 2.118 | 5.239 | 174.12 |  |
|  | 5:00 | 2.012 | 7.18 | 194.89 |  |
|  | 6:00 | 2.098 | 5.402 | 197.94 |  |
|  | 7:00 | 1.983 | 7.465 | 173.57 |  |
|  | 8:00 | 2.052 | 5.08 | 174.4 |  |
|  | 9:00 | 2.014 | 7.405 | 212.98 |  |
|  | 10:00 | 2.04 | 7.028 | 238.26 |  |
|  | 11:00 | 2.054 | 5.333 | 249.84 |  |
|  | 12:00 | 2.15 | 6.485 | 251.34 |  |
|  | 13:00 | 2.142 | 5.759 | 198.82 |  |
|  | 14:00 | 2.111 | 6.855 | 180.15 |  |
|  | 15:00 | 2.109 | 8.733 | 230.04 |  |
|  | 16:00 | 2.214 | 5.037 | 248.36 |  |
|  | 17:00 | 2.084 | 6.413 | 251.41 |  |
|  | 18:00 | 2.147 | 6.816 | 257.14 |  |
|  | 19:00 | 2.218 | 4.848 | 280.91 |  |
|  | 20:00 | 1.656 | 7.278 | 293.53 |  |
|  | 21:00 | 2.06 | 4.589 | 280.25 |  |
|  | 22:00 | 1.972 | 4.692 | 306.04 |  |
|  | 23:00 | 2.171 | 6.671 | 308.61 |  |
| 日均值 |  | 2.06 | 6.15 | 232.10 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |