山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-10 | 日均值 | 13.33 | 4.07 | 8.62 | 44 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-10 锅炉 | 0:00 | 12.151 | 5.545 | 222.83 |  |
|  | 1:00 | 12.775 | 5.147 | 265.52 |  |
|  | 2:00 | 12.984 | 5.281 | 262.11 |  |
|  | 3:00 | 13.126 | 5.388 | 267.96 |  |
|  | 4:00 | 12.956 | 5.922 | 262.66 |  |
|  | 5:00 | 12.627 | 5.589 | 262.06 |  |
|  | 6:00 | 14.005 | 7.846 | 250.59 |  |
|  | 7:00 | 13.627 | 5.6 | 229.66 |  |
|  | 8:00 | 13.327 | 6.779 | 212.49 |  |
|  | 9:00 | 13.638 | 7.778 | 233.31 |  |
|  | 10:00 | 12.893 | 6.824 | 247.64 |  |
|  | 11:00 | 14.004 | 6.863 | 244.89 |  |
|  | 12:00 | 13.69 | 7.772 | 216.11 |  |
|  | 13:00 | 13.545 | 6.623 | 204.36 |  |
|  | 14:00 | 13.043 | 6.405 | 204.57 |  |
|  | 15:00 | 13.43 | 5.845 | 198.45 |  |
|  | 16:00 | 13.557 | 5.673 | 202.98 |  |
|  | 17:00 | 13.666 | 7.818 | 211.15 |  |
|  | 18:00 | 13.725 | 6.515 | 217.64 |  |
|  | 19:00 | 13.836 | 6.537 | 231.15 |  |
|  | 20:00 | 14.668 | 7.997 | 228.49 |  |
|  | 21:00 | 14.675 | 6.15 | 220.55 |  |
|  | 22:00 | 14.547 | 5.774 | 218.17 |  |
|  | 23:00 | 14.419 | 7.083 | 174.5 |  |
| 日均值 |  | 13.54 | 6.45 | 228.74 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |