山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-20 | 日均值 | 12.13 | 5.4 | 8.62 | 38.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-20 锅炉 | 0:00 | 1.951 | 3.794 | 199.16 |  |
|  | 1:00 | 2.032 | 6.271 | 205.14 |  |
|  | 2:00 | 1.955 | 5.596 | 189.98 |  |
|  | 3:00 | 2.097 | 5.484 | 193.55 |  |
|  | 4:00 | 2.07 | 6.121 | 107.78 |  |
|  | 5:00 | 2.068 | 6.036 | 217.07 |  |
|  | 6:00 | 2.01 | 8.794 | 175.43 |  |
|  | 7:00 | 2.117 | 7.314 | 182.2 |  |
|  | 8:00 | 2 | 7.045 | 221.18 |  |
|  | 9:00 | 2.263 | 7.997 | 150.15 |  |
|  | 10:00 | 2.294 | 5.785 | 112.53 |  |
|  | 11:00 | 2.18 | 5.642 | 149.61 |  |
|  | 12:00 | 2.188 | 7.367 | 173.28 |  |
|  | 13:00 | 2.2 | 6.551 | 245.23 |  |
|  | 14:00 | 2.027 | 5.086 | 282.03 |  |
|  | 15:00 | 1.955 | 6.229 | 297.87 |  |
|  | 16:00 | 2.166 | 5.589 | 310.19 |  |
|  | 17:00 | 2.094 | 5.599 | 324.84 |  |
|  | 18:00 | 2.088 | 5.313 | 323.81 |  |
|  | 19:00 | 1.884 | 5.223 | 322.08 |  |
|  | 20:00 | 1.887 | 5.845 | 299.23 |  |
|  | 21:00 | 1.977 | 5.08 | 325.96 |  |
|  | 22:00 | 1.919 | 4.833 | 331.99 |  |
|  | 23:00 | 1.828 | 5.656 | 342.18 |  |
| 日均值 |  | 2.05 | 6.01 | 236.77 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |