山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-24 | 日均值 | 21.17 | 3.63 | 8.61 | 46.3 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-24 锅炉 | 0:00 | 1.814 | 4.593 | 239.45 |  |
|  | 1:00 | 1.74 | 3.491 | 231.54 |  |
|  | 2:00 | 1.962 | 8.036 | 211.58 |  |
|  | 3:00 | 2.005 | 7.331 | 208.96 |  |
|  | 4:00 | 2.032 | 4.501 | 281.65 |  |
|  | 5:00 | 2.014 | 7 | 279.64 |  |
|  | 6:00 | 2.023 | 4.496 | 258.41 |  |
|  | 7:00 | 2.012 | 4.762 | 277.98 |  |
|  | 8:00 | 1.931 | 6.666 | 289.75 |  |
|  | 9:00 | 1.904 | 6.046 | 361.49 |  |
|  | 10:00 | 2.005 | 4.201 | 332.01 |  |
|  | 11:00 | 2.083 | 5.764 | 316.79 |  |
|  | 12:00 | 1.978 | 6.268 | 278.47 |  |
|  | 13:00 | 2.049 | 5.362 | 246.22 |  |
|  | 14:00 | 2.006 | 5.523 | 278.47 |  |
|  | 15:00 | 2.156 | 64.616 | 246.22 |  |
|  | 16:00 | 1.988 | 75.142 | 263.66 |  |
|  | 17:00 | 2.016 | 82.732 | 253.22 |  |
|  | 18:00 | 2.031 | 77.591 | 253.8 |  |
|  | 19:00 | 1.949 | 68.969 | 251.84 |  |
|  | 20:00 | 1.983 | 59.701 | 254.21 |  |
|  | 21:00 | 2.071 | 59.41 | 276.33 |  |
|  | 22:00 | 2.318 | 54.974 | 281.12 |  |
|  | 23:00 | 2.176 | 44.223 | 263.460 |  |
| 日均值 |  | 2.01 | 27.97 | 268.18 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |