山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-15 | 日均值 | 19.7 | 2.1 | 8.37 | 31.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-15 锅炉 | 0:00 | 17.619 | 5.755 | 261.63 |  |
|  | 1:00 | 17.818 | 6.6 | 246.99 |  |
|  | 2:00 | 18.751 | 8.313 | 216.14 |  |
|  | 3:00 | 18.703 | 6.314 | 217.46 |  |
|  | 4:00 | 19.362 | 9.742 | 248.63 |  |
|  | 5:00 | 20.757 | 10.791 | 213.35 |  |
|  | 6:00 | 20.324 | 5.972 | 213.68 |  |
|  | 7:00 | 20.881 | 7.713 | 199.47 |  |
|  | 8:00 | 18.938 | 7.01 | 203.9 |  |
|  | 9:00 | 15.949 | 6.288 | 217.99 |  |
|  | 10:00 | 13.959 | 7.38 | 243.82 |  |
|  | 11:00 | 14.137 | 6.398 | 249.94 |  |
|  | 12:00 | 13.484 | 6.922 | 253.03 |  |
|  | 13:00 | 13.099 | 7.596 | 251.44 |  |
|  | 14:00 | 13.289 | 9.761 | 250.74 |  |
|  | 15:00 | 12.76 | 5.365 | 239.72 |  |
|  | 16:00 | 12.82 | 6.951 | 253.36 |  |
|  | 17:00 | 13.454 | 9.089 | 257.86 |  |
|  | 18:00 | 14.548 | 5.891 | 253.3 |  |
|  | 19:00 | 15.063 | 6.77 | 263.46 |  |
|  | 20:00 | 15.992 | 8.503 | 280.59 |  |
|  | 21:00 | 15.402 | 6.653 | 285.02 |  |
|  | 22:00 | 15.905 | 9.778 | 300.18 |  |
|  | 23:00 | 15.973 | 5.45 | 306.21 |  |
| 日均值 |  | 16.21 | 7.38 | 247.00 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |