山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-29 | 日均值 | 9.67 | 4.23 | 8.17 | 32.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-29 锅炉 | 0:00 | 14.128 | 5.599 | 160.23 |  |
|  | 1:00 | 14.248 | 4.786 | 173.71 |  |
|  | 2:00 | 15.118 | 6.479 | 203.18 |  |
|  | 3:00 | 15.873 | 5.87 | 190.81 |  |
|  | 4:00 | 16.166 | 26.402 | 210.34 |  |
|  | 5:00 | 16.486 | 4.681 | 184.56 |  |
|  | 6:00 | 16.344 | 7.229 | 175.9 |  |
|  | 7:00 | 15.53 | 8.888 | 195.52 |  |
|  | 8:00 | 14.765 | 5.497 | 194.23 |  |
|  | 9:00 | 13.31 | 6.695 | 185.05 |  |
|  | 10:00 | 12.157 | 63.216 | 187.58 |  |
|  | 11:00 | 11.903 | 5.984 | 159.05 |  |
|  | 12:00 | 11.166 | 6.271 | 164.54 |  |
|  | 13:00 | 10.998 | 4.936 | 166.32 |  |
|  | 14:00 | 10.771 | 7.038 | 165.44 |  |
|  | 15:00 | 11.557 | 5.438 | 168.9 |  |
|  | 16:00 | 12.559 | 5.834 | 153.47 |  |
|  | 17:00 | 12.586 | 3.893 | 153.9 |  |
|  | 18:00 | 12.149 | 5.288 | 167.61 |  |
|  | 19:00 | 12.41 | 8.459 | 184.77 |  |
|  | 20:00 | 13.073 | 6.043 | 212.72 |  |
|  | 21:00 | 13.011 | 5.684 | 224.35 |  |
|  | 22:00 | 13.77 | 9.587 | 229.33 |  |
|  | 23:00 | 14.654 | 3.844 | 217.17 |  |
| 日均值 |  | 13.53 | 9.32 | 184.53 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |