山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-8 | 日均值 | 12.63 | 1.37 | 8.54 | 34.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-8 锅炉 | 0:00 | 0 | 34.974 | 237.4 |  |
|  | 1:00 | 0 | 10.385 | 212.99 |  |
|  | 2:00 | 0 | 7.274 | 207.59 |  |
|  | 3:00 | 0 | 10.088 | 202.97 |  |
|  | 4:00 | 0 | 8.412 | 185.15 |  |
|  | 5:00 | 0 | 6.32 | 184.44 |  |
|  | 6:00 | 0 | 7.483 | 179.07 |  |
|  | 7:00 | 0 | 10.089 | 193.12 |  |
|  | 8:00 | 0 | 7.445 | 156.92 |  |
|  | 9:00 | 0 | 5.472 | 135.13 |  |
|  | 10:00 | 0 | 6.638 | 105.85 |  |
|  | 11:00 | 0 | 10.076 | 95.786 |  |
|  | 12:00 | 0 | 8.5 | 87.939 |  |
|  | 13:00 | 0 | 6.923 | 125.84 |  |
|  | 14:00 | 0 | 24.543 | 131.25 |  |
|  | 15:00 | 0 | 44.717 | 135.39 |  |
|  | 16:00 | 0 | 12.787 | 159.6 |  |
|  | 17:00 | 13.087 | 5.252 | 212.28 |  |
|  | 18:00 | 12.328 | 8.355 | 220.22 |  |
|  | 19:00 | 12.647 | 8.515 | 202.22 |  |
|  | 20:00 | 12.914 | 5.386 | 210.74 |  |
|  | 21:00 | 13.022 | 9.084 | 280.12 |  |
|  | 22:00 | 13.589 | 8.501 | 293.29 |  |
|  | 23:00 | 14.106 | 6.954 | 312.17 |  |
| 日均值 |  | 3.82 | 11.42 | 186.14 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注; 因设施故障烟尘数据异常。