山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-9 | 日均值 | 12.73 | 3.63 | 8.52 | 34.1 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-9 锅炉 | 0:00 | 14.285 | 16.672 | 275.65 |  |
|  | 1:00 | 14.562 | 5.187 | 257.25 |  |
|  | 2:00 | 14.63 | 4.31 | 246.78 |  |
|  | 3:00 | 15.103 | 7.743 | 242.33 |  |
|  | 4:00 | 16.039 | 9.345 | 226.42 |  |
|  | 5:00 | 16.074 | 7.474 | 215.8 |  |
|  | 6:00 | 15.892 | 8.512 | 210.56 |  |
|  | 7:00 | 15.152 | 7.432 | 220.29 |  |
|  | 8:00 | 14.575 | 5.963 | 220.7 |  |
|  | 9:00 | 13.626 | 6.991 | 213.48 |  |
|  | 10:00 | 13.024 | 15.467 | 322.99 |  |
|  | 11:00 | 11.814 | 11.149 | 406.65 |  |
|  | 12:00 | 11.458 | 3.621 | 354.31 |  |
|  | 13:00 | 12.073 | 5.137 | 309.31 |  |
|  | 14:00 | 12.058 | 8.681 | 299.42 |  |
|  | 15:00 | 11.525 | 6.868 | 287.08 |  |
|  | 16:00 | 11.763 | 9.608 | 320.9 |  |
|  | 17:00 | 12.421 | 12.686 | 301.06 |  |
|  | 18:00 | 12.463 | 8.04 | 304.25 |  |
|  | 19:00 | 13.231 | 7.118 | 283.09 |  |
|  | 20:00 | 13.643 | 8.576 | 322.9 |  |
|  | 21:00 | 13.71 | 5.953 | 334.03 |  |
|  | 22:00 | 14.037 | 9.678 | 336.47 |  |
|  | 23:00 | 14.46 | 11.327 | 332.24 |  |
| 日均值 |  | 13.65 | 8.48 | 285.17 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |