山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-5 | 日均值 | 21.83 | 3.13 | 8.37 | 39.3 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-5 锅炉 | 0:00 | 24.738 | 5.094 | 71.959 |  |
|  | 1:00 | 24.636 | 6.802 | 111.69 |  |
|  | 2:00 | 25.087 | 4.323 | 174.16 |  |
|  | 3:00 | 25.46 | 8.517 | 93.927 |  |
|  | 4:00 | 25.193 | 4.329 | 96.426 |  |
|  | 5:00 | 25.551 | 6.988 | 94.589 |  |
|  | 6:00 | 25.123 | 3.182 | 175.44 |  |
|  | 7:00 | 25.496 | 3.153 | 190.96 |  |
|  | 8:00 | 25.237 | 4.377 | 156.02 |  |
|  | 9:00 | 25.117 | 4.178 | 161.81 |  |
|  | 10:00 | 25.511 | 3.845 | 130.25 |  |
|  | 11:00 | 25.352 | 6.002 | 131.47 |  |
|  | 12:00 | 25.121 | 6.009 | 198.02 |  |
|  | 13:00 | 25.188 | 4.671 | 191.08 |  |
|  | 14:00 | 24.482 | 4.769 | 114.64 |  |
|  | 15:00 | 24.461 | 4.18 | 83.612 |  |
|  | 16:00 | 24.867 | 3.288 | 175.46 |  |
|  | 17:00 | 25.283 | 4.076 | 109.2 |  |
|  | 18:00 | 25.255 | 3.54 | 66.217 |  |
|  | 19:00 | 25.605 | 4.016 | 158.07 |  |
|  | 20:00 | 26.002 | 2.102 | 153.34 |  |
|  | 21:00 | 26.838 | 3.577 | 135.7 |  |
|  | 22:00 | 27.003 | 4.811 | 73.587 |  |
|  | 23:00 | 26.88 | 3.076 | 144.35 |  |
| 日均值 |  | 25.40 | 4.54 | 133.00 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |