山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-11 | 日均值 | 19.17 | 4.43 | 8.23 | 41.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-11 锅炉 | 0:00 | 27.009 | 3.115 | 83.818 |  |
|  | 1:00 | 27.751 | 5.573 | 97.243 |  |
|  | 2:00 | 27.852 | 3.566 | 88.549 |  |
|  | 3:00 | 27.185 | 3.178 | 77.381 |  |
|  | 4:00 | 27.738 | 7.311 | 71.321 |  |
|  | 5:00 | 27.586 | 2.68 | 77.133 |  |
|  | 6:00 | 27.205 | 3.002 | 91.274 |  |
|  | 7:00 | 29.098 | 2.904 | 117.22 |  |
|  | 8:00 | 25.705 | 7.167 | 97.312 |  |
|  | 9:00 | 23.904 | 4.806 | 87.996 |  |
|  | 10:00 | 23.174 | 2.479 | 81.575 |  |
|  | 11:00 | 22.531 | 2.319 | 75.727 |  |
|  | 12:00 | 21.515 | 2.579 | 74.322 |  |
|  | 13:00 | 22.658 | 4.782 | 78.574 |  |
|  | 14:00 | 22.543 | 104.21 | 160.89 |  |
|  | 15:00 | 25.667 | 108.71 | 189.45 |  |
|  | 16:00 | 24.047 | 3.427 | 56.802 |  |
|  | 17:00 | 26.475 | 5.757 | 99.81 |  |
|  | 18:00 | 25.526 | 2.244 | 100.24 |  |
|  | 19:00 | 25.244 | 2.024 | 105.29 |  |
|  | 20:00 | 26.052 | 5.963 | 115.92 |  |
|  | 21:00 | 26.247 | 30.197 | 120.67 |  |
|  | 22:00 | 27.027 | 2.769 | 145.38 |  |
|  | 23:00 | 26.548 | 3.116 | 187.54 |  |
| 日均值 |  | 25.68 | 13.49 | 103.39 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |