废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-25 | 日均值 | 13.97 | 2.67 | 8.13 | 41.6 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-25 锅炉 | 0:00 | 26.816 | 2.773 | 151.83 |  |
|  | 1:00 | 26.608 | 3.204 | 180.82 |  |
|  | 2:00 | 27.399 | 1.947 | 190.48 |  |
|  | 3:00 | 26.85 | 4.023 | 192.79 |  |
|  | 4:00 | 21.24 | 3.136 | 134.91 |  |
|  | 5:00 | 28.521 | 5.617 | 180.07 |  |
|  | 6:00 | 29.661 | 1.82 | 183.82 |  |
|  | 7:00 | 29.041 | 3.082 | 182.37 |  |
|  | 8:00 | 27.525 | 3.705 | 189.13 |  |
|  | 9:00 | 25.045 | 3.417 | 199.26 |  |
|  | 10:00 | 23.755 | 2.329 | 197.69 |  |
|  | 11:00 | 21.89 | 5.937 | 180.55 |  |
|  | 12:00 | 22.777 | 3.551 | 148.06 |  |
|  | 13:00 | 21.508 | 4.339 | 153.76 |  |
|  | 14:00 | 21.862 | 2.934 | 144.49 |  |
|  | 15:00 | 23.123 | 3.169 | 144.1 |  |
|  | 16:00 | 22.676 | 2.78 | 185.24 |  |
|  | 17:00 | 23.215 | 2.942 | 178.72 |  |
|  | 18:00 | 25.48 | 4.806 | 183.53 |  |
|  | 19:00 | 24.619 | 2.879 | 160.53 |  |
|  | 20:00 | 25.046 | 3.731 | 198.96 |  |
|  | 21:00 | 26.229 | 3.032 | 163.61 |  |
|  | 22:00 | 27.502 | 4.182 | 154.94 |  |
|  | 23:00 | 27.621 | 3.068 | 174.14 |  |
| 日均值 |  | 25.25 | 3.43 | 173.08 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |