山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-6 | 8.05 | 23.86 | 1.33 | 12 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-6锅炉 | 0:00 | 9.25 | 289.57 | 480.45 |  |
|  | 1:00 | 9.40 | 271.99 | 509.14 |  |
|  | 2:00 | 9.40 | 253.57 | 488.28 |  |
|  | 3:00 | 9.61 | 286.61 | 499.74 |  |
|  | 4:00 | 9.04 | 275.58 | 495.95 |  |
|  | 5:00 | 9.21 | 298.88 | 494.10 |  |
|  | 6:00 | 9.88 | 280.90 | 486.01 |  |
|  | 7:00 | 9.85 | 296.44 | 492.21 |  |
|  | 8:00 | 10.42 | 281.68 | 483.63 |  |
|  | 9:00 | 9.86 | 326.09 | 482.80 |  |
|  | 10:00 | 9.40 | 341.57 | 458.75 |  |
|  | 11:00 | 10.17 | 315.34 | 497.05 |  |
|  | 12:00 | 10.04 | 324.98 | 495.83 |  |
|  | 13:00 | 9.73 | 318.32 | 482.54 |  |
|  | 14:00 | 9.97 | 315.21 | 450.04 |  |
|  | 15:00 | 9.22 | 310.68 | 496.18 |  |
|  | 16:00 | 9.82 | 267.14 | 514.01 |  |
|  | 17:00 | 9.84 | 299.78 | 490.00 |  |
|  | 18:00 | 10.03 | 344.60 | 469.61 |  |
|  | 19:00 | 10.56 | 331.03 | 479.79 |  |
|  | 20:00 | 10.55 | 323.27 | 467.30 |  |
|  | 21:00 | 10.91 | 307.36 | 492.40 |  |
|  | 22:00 | 10.27 | 302.97 | 515.50 |  |
|  | 23:00 | 10.82 | 303.34 | 490.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |