山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-23 | 8.52 | 16.00 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-23锅炉 | 0:00 | 35.29 | 126.31 | 181.47 |  |
|  | 1:00 | 30.70 | 158.49 | 195.34 |  |
|  | 2:00 | 31.17 | 157.00 | 199.96 |  |
|  | 3:00 | 30.14 | 159.31 | 199.94 |  |
|  | 4:00 | 33.74 | 134.07 | 179.26 |  |
|  | 5:00 | 32.98 | 127.32 | 181.64 |  |
|  | 6:00 | 36.59 | 131.62 | 184.90 |  |
|  | 7:00 | 33.15 | 131.61 | 203.95 |  |
|  | 8:00 | 36.23 | 122.09 | 195.65 |  |
|  | 9:00 | 37.26 | 122.57 | 200.12 |  |
|  | 10:00 | 38.12 | 111.62 | 210.40 |  |
|  | 11:00 | 42.93 | 60.73 | 219.44 |  |
|  | 12:00 | 43.53 | 68.22 | 175.63 |  |
|  | 13:00 | 35.12 | 229.19 | 145.47 |  |
|  | 14:00 | 38.67 | 237.88 | 104.48 |  |
|  | 15:00 | 34.37 | 203.14 | 163.29 |  |
|  | 16:00 | 38.89 | 210.18 | 112.40 |  |
|  | 17:00 | 36.56 | 167.14 | 173.01 |  |
|  | 18:00 | 43.60 | 109.09 | 94.62 |  |
|  | 19:00 | 38.30 | 108.61 | 117.96 |  |
|  | 20:00 | 39.84 | 113.26 | 141.45 |  |
|  | 21:00 | 34.60 | 129.41 | 181.94 |  |
|  | 22:00 | 34.51 | 120.13 | 184.59 |  |
|  | 23:00 | 34.43 | 128.74 | 187.78 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |