山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-7 | 8.59 | 16.00 | 1.58 | 11.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-7锅炉 | 0:00 | 13.87 | 312.49 | 485.34 |  |
|  | 1:00 | 13.71 | 298.75 | 500.47 |  |
|  | 2:00 | 13.33 | 327.79 | 495.03 |  |
|  | 3:00 | 13.43 | 309.83 | 491.34 |  |
|  | 4:00 | 13.29 | 339.42 | 496.76 |  |
|  | 5:00 | 12.89 | 269.51 | 573.11 |  |
|  | 6:00 | 12.81 | 344.94 | 476.29 |  |
|  | 7:00 | 13.27 | 367.66 | 465.11 |  |
|  | 8:00 | 13.40 | 348.85 | 480.00 |  |
|  | 9:00 | 13.40 | 354.30 | 485.52 |  |
|  | 10:00 | 13.11 | 357.76 | 508.89 |  |
|  | 11:00 | 12.93 | 385.03 | 519.76 |  |
|  | 12:00 | 13.46 | 358.08 | 467.88 |  |
|  | 13:00 | 13.34 | 374.47 | 484.30 |  |
|  | 14:00 | 13.50 | 355.86 | 464.26 |  |
|  | 15:00 | 15.00 | 333.73 | 438.60 |  |
|  | 16:00 | 14.15 | 335.47 | 452.07 |  |
|  | 17:00 | 13.56 | 330.50 | 480.08 |  |
|  | 18:00 | 13.53 | 327.41 | 467.39 |  |
|  | 19:00 | 13.73 | 325.00 | 481.80 |  |
|  | 20:00 | 13.79 | 321.72 | 468.94 |  |
|  | 21:00 | 13.57 | 318.45 | 475.58 |  |
|  | 22:00 | 13.60 | 311.35 | 495.55 |  |
|  | 23:00 | 13.51 | 307.79 | 494.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |