山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-12 | 8.05 | 20.00 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-12锅炉 | 0:00 | 17.18 | 393.69 | 504.57 |  |
|  | 1:00 | 16.63 | 429.87 | 505.36 |  |
|  | 2:00 | 16.71 | 429.20 | 506.12 |  |
|  | 3:00 | 16.06 | 444.70 | 523.41 |  |
|  | 4:00 | 16.64 | 424.94 | 485.71 |  |
|  | 5:00 | 15.68 | 459.86 | 519.83 |  |
|  | 6:00 | 16.31 | 428.48 | 530.58 |  |
|  | 7:00 | 16.54 | 422.53 | 512.68 |  |
|  | 8:00 | 16.37 | 418.37 | 521.27 |  |
|  | 9:00 | 16.67 | 407.32 | 504.05 |  |
|  | 10:00 | 16.68 | 395.81 | 519.33 |  |
|  | 11:00 | 16.91 | 379.04 | 524.46 |  |
|  | 12:00 | 17.18 | 397.84 | 520.73 |  |
|  | 13:00 | 17.05 | 392.10 | 537.27 |  |
|  | 14:00 | 17.25 | 391.09 | 526.10 |  |
|  | 15:00 | 18.55 | 352.73 | 498.98 |  |
|  | 16:00 | 19.23 | 343.92 | 475.50 |  |
|  | 17:00 | 18.09 | 358.43 | 495.60 |  |
|  | 18:00 | 18.77 | 342.35 | 486.53 |  |
|  | 19:00 | 18.39 | 328.68 | 509.40 |  |
|  | 20:00 | 19.37 | 338.78 | 502.69 |  |
|  | 21:00 | 19.36 | 314.89 | 493.94 |  |
|  | 22:00 | 18.07 | 367.78 | 486.80 |  |
|  | 23:00 | 17.68 | 355.36 | 504.49 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |