山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-30 | 7.98 | 17.71 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-30锅炉 | 0:00 | 35.30 | 30.67 | 481.38 |  |
|  | 1:00 | 35.04 | 29.79 | 500.96 |  |
|  | 2:00 | 35.91 | 31.62 | 505.81 |  |
|  | 3:00 | 35.88 | 29.28 | 490.35 |  |
|  | 4:00 | 36.16 | 30.47 | 493.82 |  |
|  | 5:00 | 36.40 | 29.01 | 498.11 |  |
|  | 6:00 | 36.26 | 30.88 | 489.02 |  |
|  | 7:00 | 35.25 | 28.25 | 480.55 |  |
|  | 8:00 | 35.77 | 30.64 | 487.63 |  |
|  | 9:00 | 35.98 | 29.25 | 505.43 |  |
|  | 10:00 | 36.40 | 30.40 | 499.95 |  |
|  | 11:00 | 35.79 | 29.95 | 506.09 |  |
|  | 12:00 | 35.70 | 30.50 | 476.23 |  |
|  | 13:00 | 35.51 | 30.42 | 472.51 |  |
|  | 14:00 | 35.21 | 30.41 | 486.53 |  |
|  | 15:00 | 36.73 | 30.53 | 465.26 |  |
|  | 16:00 | 35.92 | 30.61 | 452.39 |  |
|  | 17:00 | 35.73 | 30.85 | 467.36 |  |
|  | 18:00 | 34.98 | 29.71 | 475.68 |  |
|  | 19:00 | 34.71 | 30.61 | 486.23 |  |
|  | 20:00 | 34.95 | 30.27 | 481.14 |  |
|  | 21:00 | 35.24 | 30.66 | 496.54 |  |
|  | 22:00 | 35.78 | 30.53 | 484.86 |  |
|  | 23:00 | 35.82 | 30.65 | 505.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |