山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-20 | 8.25 | 20.50 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-20锅炉 | 0:00 | 45.95 | 32.59 | 533.98 |  |
|  | 1:00 | 45.97 | 31.05 | 535.67 |  |
|  | 2:00 | 46.61 | 32.89 | 545.79 |  |
|  | 3:00 | 46.61 | 30.80 | 545.86 |  |
|  | 4:00 | 47.17 | 32.49 | 551.70 |  |
|  | 5:00 | 45.49 | 31.39 | 544.64 |  |
|  | 6:00 | 48.07 | 32.67 | 529.59 |  |
|  | 7:00 | 51.13 | 31.46 | 527.06 |  |
|  | 8:00 | 47.86 | 33.34 | 527.75 |  |
|  | 9:00 | 45.86 | 30.92 | 548.03 |  |
|  | 10:00 | 46.65 | 31.68 | 547.12 |  |
|  | 11:00 | 45.14 | 30.62 | 538.33 |  |
|  | 12:00 | 45.91 | 32.31 | 525.11 |  |
|  | 13:00 | 45.71 | 32.06 | 525.77 |  |
|  | 14:00 | 45.82 | 32.95 | 538.18 |  |
|  | 15:00 | 49.46 | 31.31 | 539.39 |  |
|  | 16:00 | 47.54 | 32.14 | 551.16 |  |
|  | 17:00 | 46.82 | 31.71 | 524.63 |  |
|  | 18:00 | 49.19 | 32.53 | 516.64 |  |
|  | 19:00 | 55.00 | 31.42 | 522.27 |  |
|  | 20:00 | 49.09 | 33.04 | 510.81 |  |
|  | 21:00 | 47.77 | 31.59 | 532.42 |  |
|  | 22:00 | 49.38 | 32.05 | 545.79 |  |
|  | 23:00 | 47.66 | 31.78 | 542.19 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |