山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.93 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-12 | 01:00 | 29.47 | 32.24 | 487.97 |
|  | 02:00 | 28.20 | 31.98 | 495.31 |
|  | 03:00 | 29.82 | 33.06 | 524.95 |
|  | 04:00 | 29.26 | 33.17 | 501.83 |
|  | 05:00 | 30.15 | 32.41 | 490.11 |
|  | 06:00 | 30.13 | 32.70 | 495.61 |
|  | 07:00 | 30.85 | 32.41 | 486.16 |
|  | 08:00 | 29.95 | 33.95 | 490.22 |
|  | 09:00 | 30.30 | 32.53 | 507.11 |
|  | 10:00 | 30.08 | 38.12 | 489.99 |
|  | 11:00 | 29.84 | 32.11 | 469.22 |
|  | 12:00 | 29.89 | 32.41 | 455.27 |
|  | 13:00 | 30.43 | 32.85 | 485.89 |
|  | 14:00 | 30.72 | 33.17 | 472.98 |
|  | 15:00 | 32.12 | 36.76 | 494.56 |
|  | 16:00 | 29.58 | 31.81 | 497.85 |
|  | 17:00 | 30.00 | 32.26 | 491.25 |
|  | 18:00 | 29.62 | 32.43 | 513.27 |
|  | 19:00 | 29.47 | 32.64 | 493.50 |
|  | 20:00 | 31.39 | 33.16 | 502.32 |
|  | 21:00 | 31.47 | 32.37 | 499.43 |
|  | 22:00 | 29.09 | 32.76 | 521.18 |
|  | 23:00 | 32.28 | 32.86 | 526.08 |
|  | 24:00 | 29.02 | 32.34 | 522.20 |
| 平均 |  | 30.13 | 33.02 | 496.43 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 1月10日15：00时起烟气在线监测系统故障排除运行 |  |  |