山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-6 | 8.07 | 13.94 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-6锅炉 | 0:00 | 13.15 | 329.43 | 489.95 |  |
|  | 1:00 | 13.39 | 303.36 | 504.95 |  |
|  | 2:00 | 13.27 | 316.18 | 486.70 |  |
|  | 3:00 | 13.11 | 310.57 | 482.64 |  |
|  | 4:00 | 13.24 | 328.85 | 501.40 |  |
|  | 5:00 | 12.80 | 331.51 | 499.42 |  |
|  | 6:00 | 12.79 | 362.61 | 493.74 |  |
|  | 7:00 | 13.06 | 358.20 | 487.72 |  |
|  | 8:00 | 13.72 | 307.03 | 477.08 |  |
|  | 9:00 | 12.74 | 348.88 | 480.44 |  |
|  | 10:00 | 13.00 | 347.93 | 507.01 |  |
|  | 11:00 | 12.61 | 358.03 | 501.36 |  |
|  | 12:00 | 13.58 | 333.32 | 468.57 |  |
|  | 13:00 | 13.24 | 335.57 | 485.32 |  |
|  | 14:00 | 13.73 | 324.40 | 480.55 |  |
|  | 15:00 | 13.68 | 334.27 | 477.54 |  |
|  | 16:00 | 13.45 | 341.84 | 493.38 |  |
|  | 17:00 | 14.15 | 319.47 | 482.69 |  |
|  | 18:00 | 13.64 | 333.53 | 495.85 |  |
|  | 19:00 | 13.69 | 330.98 | 505.98 |  |
|  | 20:00 | 13.82 | 334.02 | 493.60 |  |
|  | 21:00 | 13.77 | 334.93 | 488.25 |  |
|  | 22:00 | 13.79 | 331.34 | 477.79 |  |
|  | 23:00 | 13.95 | 324.46 | 491.44 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |