山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 29 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.91 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-15 01:00 | 2.52 | 20.66 | 206.75 |
| 2015-09-15 02:00 | 2.3 | 19.51 | 206.62 |
| 2015-09-15 03:00 | 4.98 | 19.8 | 194.8 |
| 2015-09-15 04:00 | 2.76 | 20 | 205.48 |
| 2015-09-15 05:00 | 4.88 | 6.9 | 190.04 |
| 2015-09-15 06:00 | 1.44 | 0 | 213.43 |
| 2015-09-15 07:00 | 5.16 | 0 | 305.59 |
| 2015-09-15 08:00 | 2.86 | 10.03 | 205.83 |
| 2015-09-15 09:00 | 3.99 | 0 | 207.28 |
| 2015-09-15 10:00 | 2.92 | 0 | 231.67 |
| 2015-09-15 11:00 | 2.3 | 0 | 215.23 |
| 2015-09-15 12:00 | 2.93 | 0 | 211.8 |
| 2015-09-15 13:00 | 2.65 | 0 | 220.99 |
| 2015-09-15 14:00 | 2.97 | 4.99 | 200.2 |
| 2015-09-15 15:00 | 2.7 | 23.52 | 213.51 |
| 2015-09-15 16:00 | 5.32 | 24 | 279.79 |
| 2015-09-15 17:00 | 3.5 | 23.61 | 293.71 |
| 2015-09-15 18:00 | 6.51 | 15.67 | 213.11 |
| 2015-09-15 19:00 | 2.99 | 6.42 | 240.22 |
| 2015-09-15 20:00 | 11.4 | 4.11 | 206.97 |
| 2015-09-15 21:00 | 2.75 | 14.33 | 143.98 |
| 2015-09-15 22:00 | 6.81 | 16.99 | 231.6 |
| 2015-09-15 23:00 | 2.51 | 14.08 | 240.65 |
| 2015-09-15 24:00 | 3.42 | 13.18 | 217.19 |
| 平均 | 3.86 | 10.74 | 220.69 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |

备注：因仪器故障，导致烟尘监测数据出现7次“0”，经维修后运转正常。