山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-24 | 01:00 | 9.51 | 159 | 367.8 |
|  | 02:00 | 9.52 | 153.86 | 352.75 |
|  | 03:00 | 9.52 | 198.4 | 367.79 |
|  | 04:00 | 9.48 | 182.52 | 387.05 |
|  | 05:00 | 9.47 | 173.36 | 352.49 |
|  | 06:00 | 9.49 | 201.66 | 341.63 |
|  | 07:00 | 9.53 | 172.13 | 378.1 |
|  | 08:00 | 9.48 | 119.86 | 361.21 |
|  | 09:00 | 9.54 | 161.22 | 345.06 |
|  | 10:00 | 9.56 | 229.7 | 347.25 |
|  | 11:00 | 9.52 | 250.47 | 353.49 |
|  | 12:00 | 9.52 | 246.23 | 310.3 |
|  | 13:00 | 9.53 | 269.78 | 276.67 |
|  | 14:00 | 9.54 | 290.59 | 338.04 |
|  | 15:00 | 9.55 | 268.29 | 337.76 |
|  | 16:00 | 8.83 | 266.05 | 360.04 |
|  | 17:00 | 9.58 | 225.59 | 328.3 |
|  | 18:00 | 9.6 | 276.87 | 365.13 |
|  | 19:00 | 9.63 | 257.23 | 379.18 |
|  | 20:00 | 9.57 | 248 | 425.1 |
|  | 21:00 | 9.57 | 224.42 | 419.6 |
|  | 22:00 | 9.55 | 189.8 | 412.26 |
|  | 23:00 | 9.58 | 198.92 | 396.09 |
|  | 24:00 | 9.53 | 213.54 | 402.64 |
| 平均 |  | 9.5 | 215.73 | 362.74 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.05 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 23.22 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.02 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强