山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-7 | 01:00 | 9.22 | 95.76 | 283.62 |
|  | 02:00 | 9.25 | 136.26 | 288.53 |
|  | 03:00 | 9.39 | 178.75 | 276.09 |
|  | 04:00 | 9.29 | 77.1 | 342.09 |
|  | 05:00 | 9.29 | 139.19 | 391.92 |
|  | 06:00 | 9.31 | 185.53 | 398.64 |
|  | 07:00 | 9.31 | 147.55 | 383.62 |
|  | 08:00 | 9.31 | 119.11 | 401.57 |
|  | 09:00 | 9.28 | 138.78 | 384.95 |
|  | 10:00 | 9.32 | 175.82 | 373.51 |
|  | 11:00 | 9.3 | 163.59 | 357.73 |
|  | 12:00 | 9.3 | 184.31 | 390.48 |
|  | 13:00 | 9.62 | 216.44 | 350.94 |
|  | 14:00 | 9.34 | 199.62 | 368.37 |
|  | 15:00 | 9.34 | 210.21 | 363.09 |
|  | 16:00 | 9.39 | 230.36 | 356.75 |
|  | 17:00 | 9.33 | 209.57 | 367.87 |
|  | 18:00 | 9.35 | 232.22 | 345.09 |
|  | 19:00 | 9.38 | 252.36 | 336.72 |
|  | 20:00 | 9.39 | 225.59 | 348.91 |
|  | 21:00 | 9.4 | 250.73 | 324.18 |
|  | 22:00 | 9.42 | 216.44 | 340.54 |
|  | 23:00 | 9.39 | 239.04 | 333.99 |
|  | 24:00 | 9.4 | 231.33 | 353.71 |
| 平均 |  | 9.35 | 185.65 | 352.62 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 21.92 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.77 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强