山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-8 | 01:00 | 9.38 | 139.41 | 361.52 |
|  | 02:00 | 9.55 | 261.99 | 343.74 |
|  | 03:00 | 10.42 | 265.78 | 364.39 |
|  | 04:00 | 9.37 | 55.11 | 379.08 |
|  | 05:00 | 9.31 | 188.91 | 314.27 |
|  | 06:00 | 9.3 | 250.66 | 337.72 |
|  | 07:00 | 9.31 | 258.86 | 340.37 |
|  | 08:00 | 9.26 | 205.95 | 351.5 |
|  | 09:00 | 9.25 | 162.16 | 315.33 |
|  | 10:00 | 9.27 | 196.05 | 309.98 |
|  | 11:00 | 9.27 | 191.87 | 334.13 |
|  | 12:00 | 9.28 | 212.64 | 362.87 |
|  | 13:00 | 9.24 | 204.38 | 328.24 |
|  | 14:00 | 9.26 | 242.94 | 338.72 |
|  | 15:00 | 9.3 | 252.23 | 296.79 |
|  | 16:00 | 6.79 | 253.62 | 345.77 |
|  | 17:00 | 8.93 | 126.06 | 272.93 |
|  | 18:00 | 10.39 | 182.83 | 251.81 |
|  | 19:00 | 10.39 | 184.24 | 273.61 |
|  | 20:00 | 10.38 | 180.36 | 271.55 |
|  | 21:00 | 10.38 | 172.43 | 249.75 |
|  | 22:00 | 10.38 | 231.54 | 246.69 |
|  | 23:00 | 10.38 | 189.54 | 268.50 |
|  | 24:00 | 10.39 | 190.29 | 260.64 |
| 平均 |  | 9.55 | 199.99 | 313.33 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 21.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.06 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强