山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-26 | 01:00 | 10.38 | 156.21 | 301.50 |
|  | 02:00 | 10.38 | 157.89 | 291.86 |
|  | 03:00 | 10.37 | 164.13 | 288.95 |
|  | 04:00 | 10.38 | 193.99 | 298.33 |
|  | 05:00 | 10.38 | 194.28 | 323.51 |
|  | 06:00 | 10.38 | 182.72 | 315.71 |
|  | 07:00 | 10.38 | 170.03 | 295.23 |
|  | 08:00 | 10.38 | 169.42 | 316.93 |
|  | 09:00 | 10.37 | 168.35 | 312.32 |
|  | 10:00 | 10.38 | 166.13 | 286.06 |
|  | 11:00 | 10.37 | 168.97 | 289.88 |
|  | 12:00 | 10.38 | 168.94 | 291.90 |
|  | 13:00 | 10.37 | 146.18 | 305.51 |
|  | 14:00 | 10.38 | 140.62 | 299.06 |
|  | 15:00 | 10.38 | 130.87 | 287.21 |
|  | 16:00 | 10.37 | 131.34 | 299.17 |
|  | 17:00 | 10.38 | 127.38 | 307.05 |
|  | 18:00 | 10.38 | 135.58 | 295.96 |
|  | 19:00 | 10.38 | 145.89 | 285.52 |
|  | 20:00 | 10.37 | 161.13 | 298.24 |
|  | 21:00 | 10.38 | 144.76 | 304.96 |
|  | 22:00 | 10.38 | 135.70 | 297.67 |
|  | 23:00 | 10.37 | 146.93 | 288.38 |
|  | 24:00 | 10.37 | 153.43 | 289.78 |
| 平均 |  | 10.37 | 156.70 | 298.77 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.50 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 80.92 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.52 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 87 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑