山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-27 | 01:00 | 10.92 | 6.62 | 262.17 |
|  | 02:00 | 10.91 | 10.07 | 245.21 |
|  | 03:00 | 10.91 | 13.5 | 238.58 |
|  | 04:00 | 10.92 | 12.85 | 270.47 |
|  | 05:00 | 10.92 | 17.17 | 266.23 |
|  | 06:00 | 10.92 | 20.55 | 266.78 |
|  | 07:00 | 10.92 | 65.04 | 266.09 |
|  | 08:00 | 10.93 | 18.65 | 279.42 |
|  | 09:00 | 10.93 | 31.42 | 272.55 |
|  | 10:00 | 10.92 | 108.31 | 276.39 |
|  | 11:00 | 10.93 | 107.29 | 274.32 |
|  | 12:00 | 10.94 | 101.62 | 279.32 |
|  | 13:00 | 10.94 | 114.79 | 288.41 |
|  | 14:00 | 10.94 | 100.38 | 287.54 |
|  | 15:00 | 10.94 | 136.40 | 277.34 |
|  | 16:00 | 10.96 | 134.70 | 242.99 |
|  | 17:00 | 10.96 | 81.42 | 93.30 |
|  | 18:00 | 10.94 | 6.06 | 181.78 |
|  | 19:00 | 10.95 | 17.85 | 263.39 |
|  | 20:00 | 10.95 | 22.68 | 263.03 |
|  | 21:00 | 10.94 | 54.18 | 265.58 |
|  | 22:00 | 10.94 | 94.02 | 262.86 |
|  | 23:00 | 10.94 | 112.5 | 261.85 |
|  | 24:00 | 10.94 | 129.68 | 256.75 |
| 平均 |  | 10.93 | 63.23 | 255.93 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 34.55 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.21 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 68 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑