山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-18 | 01:00 | 10.95 | 1.55 | 109.93 |
|  | 02:00 | 10.95 | 2.78 | 104.97 |
|  | 03:00 | 10.94 | 2.34 | 128.17 |
|  | 04:00 | 10.95 | 2.34 | 119.33 |
|  | 05:00 | 10.96 | 2.60 | 110.74 |
|  | 06:00 | 10.96 | 2.24 | 105.65 |
|  | 07:00 | 10.95 | 2.13 | 120.83 |
|  | 08:00 | 10.95 | 1.4 | 125.56 |
|  | 09:00 | 10.96 | 2.13 | 117.98 |
|  | 10:00 | 10.96 | 3.55 | 125.20 |
|  | 11:00 | 10.95 | 1.63 | 116.17 |
|  | 12:00 | 10.96 | 2.32 | 109.53 |
|  | 13:00 | 10.96 | 2.35 | 121.69 |
|  | 14:00 | 10.95 | 1.87 | 129.87 |
|  | 15:00 | 10.96 | 2.77 | 128.73 |
|  | 16:00 | 10.96 | 2.12 | 130.12 |
|  | 17:00 | 10.96 | 2.58 | 132.25 |
|  | 18:00 | 10.96 | 2.13 | 107.17 |
|  | 19:00 | 10.96 | 2.14 | 108.81 |
|  | 20:00 | 10.96 | 2.67 | 99.96 |
|  | 21:00 | 10.96 | 1.95 | 103.59 |
|  | 22:00 | 10.96 | 2.35 | 94.13 |
|  | 23:00 | 10.96 | 1.89 | 102.73 |
|  | 24:00 | 10.95 | 1.43 | 110.11 |
| 平均 |  | 10.96 | 2.21 | 115.13 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.47 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.22 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.35 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑