山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-19 | 01:00 | 10.95 | 1.88 | 111.04 |
|  | 02:00 | 10.95 | 2.37 | 120.28 |
|  | 03:00 | 10.96 | 2.43 | 135.83 |
|  | 04:00 | 10.96 | 3.48 | 141.97 |
|  | 05:00 | 10.96 | 1.88 | 120.57 |
|  | 06:00 | 10.96 | 2.36 | 126.07 |
|  | 07:00 | 10.95 | 2.35 | 121.20 |
|  | 08:00 | 10.95 | 1.59 | 113.46 |
|  | 09:00 | 10.96 | 2.37 | 126.75 |
|  | 10:00 | 10.95 | 3.29 | 130.23 |
|  | 11:00 | 10.96 | 7.32 | 114.19 |
|  | 12:00 | 10.95 | 2.13 | 108.08 |
|  | 13:00 | 10.96 | 1.66 | 109.80 |
|  | 14:00 | 10.96 | 1.67 | 109.41 |
|  | 15:00 | 10.96 | 2.03 | 110.38 |
|  | 16:00 | 10.96 | 5.94 | 126.15 |
|  | 17:00 | 10.97 | 5.12 | 115.31 |
|  | 18:00 | 10.96 | 3.04 | 118.21 |
|  | 19:00 | 10.95 | 3.99 | 115.30 |
|  | 20:00 | 10.96 | 3.97 | 123.41 |
|  | 21:00 | 10.97 | 3.31 | 128.79 |
|  | 22:00 | 10.96 | 4.48 | 126.04 |
|  | 23:00 | 10.97 | 3.78 | 119.68 |
|  | 24:00 | 10.96 | 2.57 | 112.12 |
| 平均 |  | 10.96 | 3.12 | 120.17 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-19 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.34 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 78.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.36 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 46 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑