山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   6   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.6 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.75 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-6 | 01:00 | 9.81 | 89.64 | 25.41 |
|  | 02:00 | 9.88 | 99.41 | 9.60 |
|  | 03:00 | 9.93 | 71.21 | 264.4 |
|  | 04:00 | 9.98 | 77.76 | 331.2 |
|  | 05:00 | 10.03 | 73.30 | 398.8 |
|  | 06:00 | 9.88 | 79.32 | 431.8 |
|  | 07:00 | 10.01 | 77.51 | 342.9 |
|  | 08:00 | 10.05 | 76.71 | 350.5 |
|  | 09:00 | 10.02 | 73.66 | 360.5 |
|  | 10:00 | 9.98 | 76.23 | 439.5 |
|  | 11:00 | 9.94 | 73.28 | 393.7 |
|  | 12:00 | 9.94 | 71.15 | 428.8 |
|  | 13:00 | 9.92 | 64.39 | 372.4 |
|  | 14:00 | 9.92 | 73.50 | 385.8 |
|  | 15:00 | 9.92 | 67.60 | 329.2 |
|  | 16:00 | 9.88 | 92.16 | 329.2 |
|  | 17:00 | 9.85 | 82.64 | 309.8 |
|  | 18:00 | 9.88 | 85.64 | 313.3 |
|  | 19:00 | 9.86 | 72.95 | 332.4 |
|  | 20:00 | 9.91 | 81.47 | 314.6 |
|  | 21:00 | 9.90 | 90.86 | 316.4 |
|  | 22:00 | 9.89 | 57.80 | 363.8 |
|  | 23:00 | 9.94 | 64.72 | 321.0 |
|  | 24:00 | 9.90 | 67.64 | 341.7 |
| 平均 |  | 9.93 | 76.69 | 325.3 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |