山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.12 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.19 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-12 | 01:00 | 9.96 | 73.28 | 305.0 |
|  | 02:00 | 10.04 | 76.56 | 352.9 |
|  | 03:00 | 9.98 | 67.11 | 390.9 |
|  | 04:00 | 9.95 | 73.59 | 392.2 |
|  | 05:00 | 10.02 | 66.03 | 371.6 |
|  | 06:00 | 10.06 | 74.55 | 370.3 |
|  | 07:00 | 10.04 | 65.58 | 367.2 |
|  | 08:00 | 10.07 | 66.68 | 415.5 |
|  | 09:00 | 10.10 | 63.20 | 375.1 |
|  | 10:00 | 10.05 | 59.81 | 415.4 |
|  | 11:00 | 10.03 | 60.14 | 79.83 |
|  | 12:00 | 9.92 | 53.64 | 71.21 |
|  | 13:00 | 9.98 | 62.65 | 294.9 |
|  | 14:00 | 9.98 | 70.09 | 347.6 |
|  | 15:00 | 9.93 | 63.96 | 344.1 |
|  | 16:00 | 9.94 | 70.95 | 440.5 |
|  | 17:00 | 9.91 | 71.73 | 405.1 |
|  | 18:00 | 9.94 | 74.18 | 348.6 |
|  | 19:00 | 9.87 | 77.31 | 367.3 |
|  | 20:00 | 9.89 | 78.75 | 401.7 |
|  | 21:00 | 9.92 | 79.97 | 371.7 |
|  | 22:00 | 9.84 | 73.85 | 398.9 |
|  | 23:00 | 9.83 | 75.95 | 378.7 |
|  | 24:00 | 9.86 | 73.66 | 415.8 |
| 平均 |  | 9.96 | 69.68 | 350.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |