山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   13   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.13 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.45 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-13 | 01:00 | 9.95 | 73.67 | 377.3 |
|  | 02:00 | 9.88 | 71.14 | 395.8 |
|  | 03:00 | 10.00 | 75.44 | 417.3 |
|  | 04:00 | 9.91 | 74.17 | 377.9 |
|  | 05:00 | 10.03 | 75.74 | 363.9 |
|  | 06:00 | 9.98 | 67.06 | 440.7 |
|  | 07:00 | 10.05 | 78.00 | 363.9 |
|  | 08:00 | 9.97 | 69.40 | 368.8 |
|  | 09:00 | 9.96 | 64.16 | 390.9 |
|  | 10:00 | 10.03 | 65.73 | 448.6 |
|  | 11:00 | 9.90 | 63.48 | 458.3 |
|  | 12:00 | 9.92 | 67.14 | 262.6 |
|  | 13:00 | 9.92 | 60.45 | 158.9 |
|  | 14:00 | 9.86 | 66.07 | 274.5 |
|  | 15:00 | 9.86 | 75.34 | 375.1 |
|  | 16:00 | 9.86 | 72.88 | 409.1 |
|  | 17:00 | 9.84 | 75.92 | 417.2 |
|  | 18:00 | 9.72 | 74.59 | 395.8 |
|  | 19:00 | 9.77 | 71.46 | 422.9 |
|  | 20:00 | 9.80 | 63.48 | 386.5 |
|  | 21:00 | 9.82 | 72.71 | 316.2 |
|  | 22:00 | 9.82 | 73.89 | 351.7 |
|  | 23:00 | 9.79 | 71.66 | 412.1 |
|  | 24:00 | 9.82 | 71.41 | 337.1 |
| 平均 |  | 9.89 | 70.62 | 371.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |