山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   31   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.31 | 总排口 | 手工 | COD | 37 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.67 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-31 | 01:00 | 10.18 | 24.31 | 303.2 |
|  | 02:00 | 10.16 | 24.01 | 275.1 |
|  | 03:00 | 10.18 | 24.26 | 322.2 |
|  | 04:00 | 10.19 | 24.07 | 327.5 |
|  | 05:00 | 10.18 | 24.08 | 306.8 |
|  | 06:00 | 10.19 | 24.99 | 365.7 |
|  | 07:00 | 10.19 | 26.59 | 301.4 |
|  | 08:00 | 10.18 | 24.18 | 304.2 |
|  | 09:00 | 10.18 | 22.55 | 320.2 |
|  | 10:00 | 9.88 | 24.27 | 319.8 |
|  | 11:00 | 2.55 | 23.05 | 370.3 |
|  | 12:00 | 0.01 | 18.57 | 440.0 |
|  | 13:00 | 0.05 | 18.71 | 74.14 |
|  | 14:00 | 0.14 | 21.18 | 10.73 |
|  | 15:00 | 4.67 | 22.72 | 43.47 |
|  | 16:00 | 9.98 | 15.99 | 281.9 |
|  | 17:00 | 10.17 | 18.06 | 248.7 |
|  | 18:00 | 10.16 | 18.92 | 306.1 |
|  | 19:00 | 10.18 | 19.17 | 339.9 |
|  | 20:00 | 10.18 | 21.74 | 337.1 |
|  | 21:00 | 10.17 | 24.57 | 278.8 |
|  | 22:00 | 10.18 | 16.49 | 290.6 |
|  | 23:00 | 10.18 | 16.41 | 332.8 |
|  | 24:00 | 10.18 | 18.49 | 385.3 |
| 平均 |  | 8.35 | 21.56 | 286.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |