山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   16   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.16 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.1 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-16 | 01:00 | 10.14 | 51.36 | 244.49 |
|  | 02:00 | 10.12 | 54.79 | 263.49 |
|  | 03:00 | 10.12 | 47.86 | 317.17 |
|  | 04:00 | 10.14 | 54.08 | 278.24 |
|  | 05:00 | 10.15 | 74.24 | 313.62 |
|  | 06:00 | 10.16 | 56.70 | 354.94 |
|  | 07:00 | 10.13 | 35.71 | 312.87 |
|  | 08:00 | 8.44 | 32.31 | 265.99 |
|  | 09:00 | 10.14 | 56.52 | 310.92 |
|  | 10:00 | 10.11 | 42.64 | 297.54 |
|  | 11:00 | 9.25 | 36.05 | 340.96 |
|  | 12:00 | 9.25 | 36.32 | 402.33 |
|  | 13:00 | 10.12 | 41.64 | 330.17 |
|  | 14:00 | 10.12 | 39.87 | 301.76 |
|  | 15:00 | 10.13 | 52.44 | 299.14 |
|  | 16:00 | 10.13 | 64.87 | 340.42 |
|  | 17:00 | 10.13 | 35.47 | 305.59 |
|  | 18:00 | 10.12 | 35.37 | 276.04 |
|  | 19:00 | 10.11 | 35.12 | 264.89 |
|  | 20:00 | 10.16 | 35.36 | 320.45 |
|  | 21:00 | 10.12 | 35.36 | 291.03 |
|  | 22:00 | 10.14 | 37.05 | 271.70 |
|  | 23:00 | 10.13 | 35.37 | 325.00 |
|  | 24:00 | 10.13 | 35.09 | 336.21 |
| 平均 |  | 9.99 | 42.23 | 306.87 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |