山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   3   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.3 | 总排口 | 手工 | COD | 45 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.81 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-3 | 01:00 | 10.20 | 35.95 | 311.33 |
|  | 02:00 | 10.19 | 35.75 | 276.86 |
|  | 03:00 | 7.64 | 26.53 | 246.42 |
|  | 04:00 | 10.21 | 34.83 | 276.14 |
|  | 05:00 | 10.22 | 38.14 | 293.45 |
|  | 06:00 | 10.25 | 38.77 | 315.78 |
|  | 07:00 | 10.24 | 42.35 | 282.96 |
|  | 08:00 | 10.21 | 50.10 | 295.99 |
|  | 09:00 | 10.20 | 41.44 | 267.65 |
|  | 10:00 | 10.21 | 39.65 | 255.06 |
|  | 11:00 | 10.19 | 48.07 | 268.81 |
|  | 12:00 | 10.19 | 57.99 | 273.37 |
|  | 13:00 | 10.23 | 52.10 | 271.62 |
|  | 14:00 | 10.24 | 46.90 | 289.15 |
|  | 15:00 | 10.21 | 45.39 | 280.88 |
|  | 16:00 | 10.20 | 47.02 | 291.21 |
|  | 17:00 | 10.20 | 46.83 | 306.97 |
|  | 18:00 | 10.21 | 44.34 | 246.13 |
|  | 19:00 | 9.35 | 43.64 | 262.85 |
|  | 20:00 | 10.21 | 47.04 | 282.57 |
|  | 21:00 | 10.21 | 50.34 | 251.11 |
|  | 22:00 | 10.25 | 56.70 | 269.09 |
|  | 23:00 | 10.24 | 56.98 | 283.14 |
|  | 24:00 | 10.21 | 38.91 | 330.10 |
| 平均 |  | 10.07 | 44.41 | 280.36 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |