山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.12 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.85 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-12 | 01:00 | 0 | 35.65 | 234.82 |
|  | 02:00 | 0 | 35.27 | 234.67 |
|  | 03:00 | 0 | 34.47 | 235.63 |
|  | 04:00 | 0 | 35.18 | 234.26 |
|  | 05:00 | 0 | 35.41 | 235.86 |
|  | 06:00 | 0 | 34.84 | 236.19 |
|  | 07:00 | 0 | 35.89 | 234.59 |
|  | 08:00 | 0 | 36.17 | 235.26 |
|  | 09:00 | 0 | 34.24 | 234.19 |
|  | 10:00 | 0 | 34.62 | 234.93 |
|  | 11:00 | 0 | 27.53 | 231.41 |
|  | 12:00 | 0 | 2.93 | 179.75 |
|  | 13:00 | 0 | 37.83 | 200.56 |
|  | 14:00 | 0 | 13.13 | 169.91 |
|  | 15:00 | 0 | 30.27 | 123.14 |
|  | 16:00 | 0 | 53.36 | 202.96 |
|  | 17:00 | 0 | 35.36 | 179.07 |
|  | 18:00 | 0 | 20.11 | 164.36 |
|  | 19:00 | 0 | 36.08 | 160.77 |
|  | 20:00 | 0 | 47.02 | 168.41 |
|  | 21:00 | 0 | 47.98 | 149.01 |
|  | 22:00 | 0 | 77.67 | 160.10 |
|  | 23:00 | 0 | 61.98 | 155.97 |
|  | 24:00 | 0 | 50.46 | 168.74 |
| 平均 |  | 0 | 37.23 | 198.52 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气故障，已联系运营商。 |  |  |