山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.12 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.36 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-12 | 01:00 | 3.03 | 24.92 | 260.57 |
|  | 02:00 | 2.70 | 5.49 | 267.90 |
|  | 03:00 | 2.83 | 11.95 | 246.25 |
|  | 04:00 | 3.02 | 22.57 | 238.39 |
|  | 05:00 | 2.83 | 22.82 | 250.42 |
|  | 06:00 | 2.98 | 18.77 | 247.37 |
|  | 07:00 | 2.88 | 15.71 | 221.23 |
|  | 08:00 | 2.92 | 29.00 | 227.53 |
|  | 09:00 | 3.07 | 27.29 | 246.16 |
|  | 10:00 | 2.85 | 27.16 | 241.09 |
|  | 11:00 | 2.48 | 26.18 | 264.18 |
|  | 12:00 | 3.03 | 16.76 | 191.62 |
|  | 13:00 | 2.90 | 26.43 | 276.77 |
|  | 14:00 | 2.65 | 16.68 | 232.81 |
|  | 15:00 | 2.94 | 12.61 | 228.69 |
|  | 16:00 | 3.00 | 13.42 | 266.55 |
|  | 17:00 | 3.10 | 17.16 | 403.47 |
|  | 18:00 | 2.73 | 17.66 | 485.06 |
|  | 19:00 | 3.01 | 21.60 | 319.20 |
|  | 20:00 | 3.41 | 28.86 | 237.13 |
|  | 21:00 | 3.13 | 93.16 | 192.06 |
|  | 22:00 | 3.14 | 104.73 | 179.49 |
|  | 23:00 | 3.10 | 52.54 | 160.09 |
|  | 24:00 | 2.83 | 186.57 | 181.39 |
| 平均 |  | 2.94 | 35.00 | 252.73 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月10日—12月17日烟气脱硝试运行，期间数据会发生异常，已上报监控中心。 |  |  |