山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-1 | 01:00 | 30.28 | 292.43 | 502.3 |
|  | 02:00 | 31.16 | 298.58 | 494.3 |
|  | 03:00 | 30.69 | 296.49 | 495.4 |
|  | 04:00 | 30.05 | 291.16 | 502.33 |
|  | 05:00 | 30.98 | 209.59 | 108.4 |
|  | 06:00 | 29.92 | 170.56 | 0.22 |
|  | 07:00 | 29.76 | 144.15 | 0.6 |
|  | 08:00 | 28.85 | 152.32 | 0.5 |
|  | 09:00 | 28.17 | 150.98 | 2.71 |
|  | 10:00 | 27.66 | 172.27 | 0.39 |
|  | 11:00 | 27.27 | 155.47 | 1.2 |
|  | 12:00 | 27.1 | 134.75 | 0.25 |
|  | 13:00 | 26.75 | 146.51 | 3.11 |
|  | 14:00 | 26.75 | 177.19 | 0.24 |
|  | 15:00 | 26.9 | 149.3 | 4.54 |
|  | 16:00 | 26.78 | 168.97 | 2.98 |
|  | 17:00 | 26.77 | 174.58 | 0.64 |
|  | 18:00 | 26.43 | 171.5 | 3.37 |
|  | 19:00 | 26.48 | 188.12 | 194.64 |
|  | 20:00 | 28.78 | 231.2 | 360.29 |
|  | 21:00 | 9.54 | 0 | 0 |
|  | 22:00 | 9.54 | 0 | 0 |
|  | 23:00 | 9.54 | 0 | 0 |
|  | 24:00 | 9.54 | 0 | 0 |
| 平均 |  | 25.24 | 161.5 | 111.6 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 数据异常运营商维护 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 95.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.73 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 48 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟