山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-9 | 00:00 | 0 | 27.67 | 101.326 |
|  | 01:00 | 0 | 26.55 | 97.542 |
|  | 02:00 | 0 | 27.82 | 101.298 |
|  | 03:00 | 0 | 29.04 | 94.109 |
|  | 04:00 | 0 | 27.82 | 94.274 |
|  | 05:00 | 0 | 28.74 | 96.92 |
|  | 06:00 | 0 | 29.58 | 98.866 |
|  | 07:00 | 0 | 31.3 | 100.167 |
|  | 08:00 | 0 | 29.51 | 95.195 |
|  | 09:00 | 0 | 29.88 | 102.815 |
|  | 10:00 | 0 | 32.05 | 116.652 |
|  | 11:00 | 0 | 30.23 | 123.946 |
|  | 12:00 | 0 | 31.5 | 128.885 |
|  | 13:00 | 0 | 29.33 | 127.561 |
|  | 14:00 | 0 | 32.09 | 121.588 |
|  | 15:00 | 0 | 66.05 | 97.024 |
|  | 16:00 | 0 | 3.48 | 114.89 |
|  | 17:00 | 0 | 1.83 | 97.103 |
|  | 18:00 | 0 | 0.97 | 102.02 |
|  | 19:00 | 0 | 5.22 | 109.469 |
|  | 20:00 | 0 | 2.8 | 111.176 |
|  | 21:00 | 0 | 2.14 | 112.742 |
|  | 22:00 | 0 | 2.88 | 118.033 |
|  | 23:00 | 0 | 4.12 | 119.306 |
| 平均 |  | 0.00 | 22.19 | 107.62 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.73 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.40 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲