山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.93 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-25 | 01:00 | 13.11 | 30.33 | 103.756 |
|  | 02:00 | 13.08 | 30.97 | 106.457 |
|  | 03:00 | 13.06 | 20.73 | 54.895 |
|  | 04:00 | 13.04 | 2.65 | 1.703 |
|  | 05:00 | 13.05 | 2.21 | 1.204 |
|  | 06:00 | 13.04 | 2.61 | 0.949 |
|  | 07:00 | 13.01 | 2.17 | 1.104 |
|  | 08:00 | 12.96 | 2.41 | 1.294 |
|  | 09:00 | 12.90 | 4.02 | 0.622 |
|  | 10:00 | 12.87 | 3.28 | 1.042 |
|  | 11:00 | 12.91 | 2.31 | 8.018 |
|  | 12:00 | 13.02 | 18.06 | 54.295 |
|  | 13:00 | 13.01 | 31.14 | 74.964 |
|  | 14:00 | 12.98 | 29.37 | 71.004 |
|  | 15:00 | 12.99 | 29.71 | 77.745 |
|  | 16:00 | 13.00 | 30.98 | 77.931 |
|  | 17:00 | 12.97 | 30.12 | 89.132 |
|  | 18:00 | 12.98 | 29.93 | 94.073 |
|  | 19:00 | 12.98 | 30.30 | 124.161 |
|  | 20:00 | 12.95 | 29.78 | 95.434 |
|  | 21:00 | 12.94 | 30.63 | 106.618 |
|  | 22:00 | 12.93 | 30.45 | 100.419 |
|  | 23:00 | 12.89 | 30.12 | 104.683 |
|  | 24:00 | 12.87 | 30.01 | 90.512 |
| 平均 |  | 12.98 | 20.18 | 60.08 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 4:00-11:30取样泵故障，运营商检修。 |  |  |