山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   9   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.9 | 总排口 | 手工 | COD | 30 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.19 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-9 | 01:00 | 3.08 | 56.67 | 250.94 |
|  | 02:00 | 3.26 | 19.10 | 172.97 |
|  | 03:00 | 3.28 | 17.03 | 96.19 |
|  | 04:00 | 3.44 | 13.61 | 94.32 |
|  | 05:00 | 3.77 | 15.77 | 85.50 |
|  | 06:00 | 2.69 | 7.51 | 101.33 |
|  | 07:00 | 2.87 | 12.28 | 86.94 |
|  | 08:00 | 2.85 | 21.56 | 44.30 |
|  | 09:00 | 3.24 | 44.03 | 157.73 |
|  | 10:00 | 2.98 | 18.07 | 164.82 |
|  | 11:00 | 3.37 | 10.16 | 275.17 |
|  | 12:00 | 2.85 | 4.72 | 89.06 |
|  | 13:00 | 2.92 | 20.77 | 240.82 |
|  | 14:00 | 2.43 | 56.89 | 279.59 |
|  | 15:00 | 3.36 | 63.57 | 256.85 |
|  | 16:00 | 3.45 | 59.90 | 280.33 |
|  | 17:00 | 2.68 | 61.00 | 246.51 |
|  | 18:00 | 2.80 | 62.39 | 242.29 |
|  | 19:00 | 2.72 | 57.25 | 256.02 |
|  | 20:00 | 3.27 | 56.19 | 264.47 |
|  | 21:00 | 2.93 | 57.87 | 268.21 |
|  | 22:00 | 3.59 | 57.37 | 242.84 |
|  | 23:00 | 2.13 | 56.47 | 245.77 |
|  | 24:00 | 2.98 | 53.19 | 267.41 |
| 平均 |  | 3.04 | 37.64 | 196.27 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |