山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   2   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.2 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.81 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-2 | 01:00 | 3.50 | 86.19 | 275.59 |
|  | 02:00 | 3.42 | 81.74 | 251.05 |
|  | 03:00 | 3.13 | 79.27 | 250.13 |
|  | 04:00 | 3.19 | 80.74 | 270.32 |
|  | 05:00 | 3.77 | 65.07 | 262.53 |
|  | 06:00 | 3.19 | 72.49 | 255.65 |
|  | 07:00 | 2.78 | 64.48 | 246.82 |
|  | 08:00 | 3.01 | 71.10 | 286.16 |
|  | 09:00 | 3.39 | 65.28 | 271.63 |
|  | 10:00 | 2.83 | 78.44 | 122.94 |
|  | 11:00 | 2.94 | 78.51 | 45.20 |
|  | 12:00 | 2.86 | 81.08 | 313.38 |
|  | 13:00 | 3.59 | 8.99 | 233.77 |
|  | 14:00 | 3.06 | 98.09 | 249.04 |
|  | 15:00 | 3.28 | 87.68 | 73.63 |
|  | 16:00 | 3.49 | 101.23 | 177.96 |
|  | 17:00 | 2.85 | 100.03 | 119.44 |
|  | 18:00 | 3.79 | 104.85 | 272.12 |
|  | 19:00 | 3.64 | 94.05 | 262.46 |
|  | 20:00 | 2.44 | 97.99 | 241.21 |
|  | 21:00 | 3.14 | 93.19 | 250.57 |
|  | 22:00 | 3.82 | 81.88 | 212.91 |
|  | 23:00 | 3.20 | 92.72 | 269.99 |
|  | 24:00 | 3.08 | 71.13 | 183.66 |
| 平均 |  | 3.22 | 80.68 | 224.92 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |