山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-25 | 00:00 | 0 | 15.29 | 108.024 |
|  | 01:00 | 0 | 44.31 | 103.535 |
|  | 02:00 | 0 | 28.33 | 114.129 |
|  | 03:00 | 0 | 14.14 | 116.628 |
|  | 04:00 | 0 | 12.27 | 126.247 |
|  | 05:00 | 0 | 13.97 | 121.025 |
|  | 06:00 | 0 | 13.16 | 129.887 |
|  | 07:00 | 0 | 11.74 | 130.288 |
|  | 08:00 | 0 | 8.98 | 118.814 |
|  | 09:00 | 0 | 6.38 | 106.888 |
|  | 10:00 | 0 | 6.77 | 103.163 |
|  | 11:00 | 0 | 5.95 | 116.865 |
|  | 12:00 | 0 | 9.43 | 109.419 |
|  | 13:00 | 0 | 10.84 | 120.98 |
|  | 14:00 | 0 | 12.51 | 117.811 |
|  | 15:00 | 0 | 13.21 | 115.228 |
|  | 16:00 | 0 | 13.15 | 125.846 |
|  | 17:00 | 0 | 9.4 | 119.259 |
|  | 18:00 | 0 | 12.17 | 118.618 |
|  | 19:00 | 0 | 11.85 | 125.938 |
|  | 20:00 | 0 | 11.37 | 123.194 |
|  | 21:00 | 0 | 12 | 119.373 |
|  | 22:00 | 0 | 11.18 | 118.484 |
|  | 23:00 | 0 | 10.61 | 117.44 |
| 平均 |  | 0 | 13.29 | 117.80 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.20 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲